AÉRO-CLUB du SARLADAIS

DR400/140B  F-GLDG

Guide de procédures normales

Ce document ne remplace pas le MANUEL DE VOL APPROUVE que vous devez consulter pour connaître les particularités et les détails d'utilisation de l'avion sur lequel vous volez. Son rôle est de vous aider à vous assurer que les actions vitales nécessaires au vol ont été effectuées.

En cas d’équipements inopérants, consultez la liste minimale d’équipement (LME) (qui est disponible dans la sacoche de vol) pour déterminer si le vol est possible eu égard aux conditions d’utilisation envisagées. Il est rappelé que tout équipement nécessaire à la navigabilité de l’avion (par exemple alternateur, batterie, magnétos, anémomètre, altimètre, compas) ou requis par la réglementation pour le vol envisagé (par exemple radio VHF ou transpondeur sur certains trajets) doit être en état de fonctionnement pour entreprendre un vol.

Un équipement ou un instrument non listé dans la LME doit impérativement être fonctionnel.

2

1. ACTIONS PRÉLIMINAIRES

Perche de manœuvre	Enlevée, rangée

Niveau d’huile moteur	Vérifié, complété

Purges d’essence	Effectuées

Protections Pitot et statiques	Enlevées, mises à bord

Note 1 : Les purges sont à faire sur chacun des 3 drains (deux pour le réservoir et un sous le moteur) au moins au premier vol de la journée et, si possible, après chaque avitaillement. Toujours observer un temps de repos minimal de l’avion de 10 mn après tout déplacement de l’avion ou tout avitaillement avant de procéder aux purges.

Note 2 : Par temps froid, s’assurer de l’absence de givre, de dépôts gelés ou de neige sur l’ensemble des surfaces de l’avion

2. VISITE PREVOL INTÉRIEURE

Documentation avion (manuel de vol, manuel GPS, checklists, sacoche de vol et LME)	A Bord

Documentation pilote (cartes, papiers)	A Bord

Carburant	Estimé selon entrées carnet route

Masse et centrage prévus	Vérifiés

Habitacle	Organisé, rangé

Sacoche « Lipo Bag »	Rangée derrière siège passager

Casques pilote et passagers	Préparés

Trousse de secours	Rangée derrière dans soute

Soute à bagages	Perche, cales et objets attachés

Verrière	Propre

Commandes (manche, palonniers)	Libres

(ni jeu, ni frottement, ni bruit anormal

Volets	2 ème cran, « Atterrissage »

Batterie et alternateur	OFF

Magnétos	OFF, clé enlevée

3

Montre	Heure TU

Compas	Vérifié

ELT	Position médiane sur ARMED, voyant éteint

Note : Ne jamais basculer le commutateur sur ON ou RESET-TEST (cette action est réservée à la maintenance) pour éviter de déclencher l’émission de la balise de détresse)

Rhéostats d’éclairage----------------------	------------------Coupés

Tous interrupteurs feux	OFF

Interrupteur général radio	OFF

Indicateur monoxyde de carbone (CO)	État, couleur témoin

Fusibles (flanc droit)	--------------------Vérifiés

Pompe à essence électrique	OFF

Réchauffage carburateur	Repoussé, froid

Commande mélange	------------------------Abaissée, étouffoir

Robinet alimentation essence	Ouvert

Compensateur de profondeur	Vérifié libre, débattement total

Fusibles de secours	Dans boite à gants

Micro-main de secours	Dans boite à gants

Disjoncteurs (flanc gauche)	--------------------Vérifiés

Poinçon brise verrière	Rangé dans aumônière gauche

Batterie	-----------------------------------------------------------ON

Jauge essence	Cohérente avec carburant estimé à bord

Feux de navigation, feu anticollision, phares de roulage et d’atterrissage, avertisseur de décrochage 	(au premier vol de la journée) 	Rapidement vérifiés puis tous OFF

Batterie-----------------------------------------------------------	OFF

Frein de parking 	Desserré (si zone de parking plane)

4

3. VISITE PREVOL EXTÉRIEURE

Verrière partie arrière gauche	Vérifiée

Antenne FLARM (en haut verrière)	Vérifiée

Bouchon réservoir essence	En place, verrouillé

Flanc fuselage gauche	Vérifié

Prise statique fuselage gauche	Vérifiée, protection enlevée

Feu anticollision	Vérifié

Antennes VHF 1 et radiobalise (dos fuselage)	Vérifiées

Dessous fuselage	Vérifié

Gouverne profondeur 	État, débattement, absence jeu

Compensateur de profondeur	État, débattement

Antennes VOR	Vérifiées

Béquille étambot	Vérifiée

Gouverne et câbles de direction	Vérifiés

Feu de navigation	Vérifié

Flanc de fuselage droit	Vérifié

Prise statique fuselage droit 	Vérifiée, protection enlevée

Antenne FLARM (sous fuselage)	Vérifiée

Antenne VHF 2 (sous fuselage)	Vérifiée

Sonde température extérieure (sous fuselage)	Vérifiée

Dessous réservoir essence, purgeurs	Vérifiés, pas de fuite

Verrière partie arrière droite	Vérifiée

Volet droit et biellettes de commande	Vérifié

Aileron droit et câbles de commande	Vérifiés

Extrados de l’aile	Vérifié

Saumon droit	Vérifié

Feu de navigation	Vérifié

Intrados de l’aile	Vérifié

Bord d'attaque droit	Vérifié

Train principal droit, enfoncement amortisseur	Vérifiés

Carénage roue	Vérifiés

Pneu et disque de frein	Vérifiés, pas de fuite hydraulique

5

Avertisseur de décrochage	Vérifié

Antenne transpondeur (sous cabine)	Vérifiée

Sorties échappement côté droit (flutes)	Vérifiées

Verrière partie coulissante côté droit	Vérifiée

Niveau huile moteur	Vérifié

Bouchon de remplissage huile	Vérifié serré

Trappe à huile	Verrouillée

Capotages moteur côté droit	Vérifiés

Train avant, enfoncement amortisseur	Vérifiés

Carénage roue et pneu	Vérifiés

Absence freinage résiduel	Pousser l’avion pour vérification

Hélice	Etat général, bords d’attaque vérifiés

Cône d'hélice	 Etat et fixation vérifiés

Entrées d’air moteur	Vérifiées, dégagées

Courroie alternateur	Vérifiée

Filtre admission air moteur	Vérifié

Capotages moteur côté gauche	Vérifiés

Verrière partie coulissante côté gauche	Vérifiée

Purgeur essence	Vérifié, pas de fuite

Drains et reniflards (sous moteur)	Vérifiés

Sorties échappement côté gauche (flutes)	Vérifiées

Train principal droit, enfoncement amortisseur	Vérifiés

Carénage roue	Vérifiés

Pneu et disque de frein	Vérifiés, pas de fuite hydraulique

Bord d'attaque gauche	Vérifié

Intrados de l’aile	Vérifié

Phares, verrine de protection	Vérifiés

Pitot	Vérifié

Saumon gauche	Vérifié

Feu de navigation	Vérifié

Aileron gauche et câbles de commande	Vérifiés

Volet gauche et biellettes de commande	Vérifiés

Extrados de l’aile	Vérifié

6

4. AVANT MISE EN ROUTE

Visite prévol	Effectuée

Protections Pitot et statiques	Enlevées, mises à bord

Frein de parking	Appliqué

Téléphones cellulaires	Arrêt ou mode avion

Sièges avant	Ajustés, verrouillés

Ceintures de sécurité	Ajustées, bouclées

Verrière	Fermée ou entrouverte

Consignes de sécurité	Délivrées aux passagers

Briefing avant départ	Effectué

Casques équipage et passagers	Branchés

Volets	Rentrés

Compensateur de profondeur	Neutre, plage « blanche »

Magnétos	Clé en place, OFF

Tous interrupteurs feux	OFF

Interrupteur général radio	OFF

Disjoncteurs et fusibles	Vérifiés

Alimentation essence---------------------------------------Ouverte

Batterie	-----------------------------------------------------------ON

Test panneau alarme	Effectué

Carburant à bord	Jauge vérifiée, autonomie suffisante

5. MISE EN ROUTE

Feu anticollision	ON

Commande de mélange	------------------------Relevée, plein riche

Réchauffage carburateur	Poussé, froid

Pompe à essence électrique	ON

Pression essence	Vérifiée

Magnétos	BOTH

7

PRÉPARATION MOTEUR FROID

Injections manette de gaz	1 à 4 fois selon température

Manette de gaz	Poussée d’environ 1/2 cm

PRÉPARATION MOTEUR CHAUD

Aucune injection avec la manette de gaz

Manette de gaz	Poussée d’environ 1/2 cm

DÉMARRAGE

Champ d’hélice et abords	Dégagés

Freins	Pieds en position, prêts à freiner

Manche	Tenu au neutre

Démarreur	Activé

Quand le moteur a démarré, régime	1200 tr/mn

===================

Procédure si moteur noyé

Pompe à essence électrique	OFF

Commande de mélange	Abaissée, étouffoir

Manette de gaz	Ouverte 3/4 de sa course

Démarreur	Activé

Brasser le moteur jusqu’à obtenir les premières explosions. 
Dès que le moteur tousse, relever la commande de mélange rapidement jusqu’au plein riche. Puis 	régime rapidement réduit à 1200 t/mn

Note 1 : Attention aux limitations démarreur - Mise en œuvre de 10 s maxi avant une période de refroidissement de 20 s au moins, ce cycle étant éventuellement répété deux fois de plus. Ensuite au moins une minute de refroidissement.

Note 2 : Par temps froid, il est possible d’utiliser momentanément le réchauffage carburateur dès le démarrage du moteur pour limiter le risque de givrage

8

6. APRÈS MISE EN ROUTE

Pression d’huile	Vérifiée (voyant d’alarme et indicateur)

Régime	1200 tr/min

Alternateur	ON

Charge électrique	Établie (voyant d’alarme, indicateur)

Alarme « Basse tension »	Éteinte

Pompe à essence électrique	OFF

Feux de navigation	ON

Interrupteur général radio	ON

Boite de mélange	Réglée, communications interphone vérifiées

Radios VHF	Fréquences préparées, réception vérifiée

VOR	Fréquences préparées, réglé

Transpondeur	Code préparé (7000 par défaut)

Mode STBY

GPS	Activé, données pour le vol insérées

Système de détection du trafic	Actif (message « Air Traffic»)

Dépression pompe à vide 	Vérifiée

Horizon artificiel	Réglé et vérifié

Compas	Cap cohérent, noté

Conservateur de cap	Recalé selon cap compas

Altimètre	Réglé QNH

7. ROULAGE

Heure bloc départ-------------	-----------------Notée

Message radio	Effectué

Phare Roulage	ON

Frein de parking	Desserré

Freins (droit et gauche), débattement palonniers	Vérifiés

Horizon, conservateur de cap 
indicateur virage, bille, compas	Vérifiés

Note 1 : Évitez de dépasser 1200 t/mn au roulage tant que la température d’huile reste dans la plage jaune.

Note 2 : La nécessité d’utiliser en permanence plus de 1000 t/mn sur une surface plane et roulante est signe d’un freinage résiduel. Interrompre immédiatement le roulage (risque d’incendie de train).

9

8. POINT D'ATTENTE, ESSAIS MOTEUR

Frein de parking	Appliqué

Pression et température d’huile 	Vérifiées

Pression essence	Vérifiée

Réchauffage carburateur	Poussé, froid

Manche	Tenu secteur arrière

Régime	2000 tr/mn

Sélection magnétos	Effectuée

Vérification réchauffage carburateur	Effectuée

Ralenti	Vérifié entre 600 et 750 tr/mn

Régime	1200 tr/mn

Note 1 : Sélection magnétos - Perte maximale sur une magnéto 175 tr/mn, écart maximal entre magnétos L et R 50 tr/mn

Note 2 : Vérification réchauffage carburateur - Perte d’environ 100 tr/mn et température de l’air admis dans le carburateur augmentée d’environ 10 °C

9. AVANT DÉCOLLAGE

Commandes de vol	Libres et dans le bon sens

Equipage et passagers	Attachés

Contacts magnétos	BOTH

Réchauffage carburateur	Poussé, froid

Pompe à essence électrique	ON

Commande de mélange 	Relevée, plein riche

Essence	Ouverte

Compensateur de profondeur	Neutre, plage « blanche »

Volets	1 er cran, « décollage »

Altimètre	Vérifié

Transpondeur	Code vérifié, mode ALT

Briefing décollage	Effectué

Verrière	Fermée, verrouillée

10

10. ALIGNEMENT

Message radio	Effectué

Phares Roulage et Atterrissage	 ON

Frein de parc	Desserré

Heure de décollage	Relevée

11. DÉCOLLAGE

Conservateur de cap	Vérifié aligné sur piste

Puissance plein gaz	2300 tr/mn au moins

Badin actif	Vérifié et annoncé

Vitesse de rotation 	105 km/h

12. APRÈS DÉCOLLAGE

Freinage des roues	Effectué

Vitesse de montée initiale (passage obstacles)	120 à 130 km/h

Volets	(à altitude de sécurité et vitesse > 130 km/h) Rentrés

Pompe à essence électrique	(à altitude de sécurité) OFF

Pression essence	Vérifiée

Phares Roulage et Atterrissage	 (1000 ft/sol hors circuit) OFF

Transpondeur	Vérifié, mode ALT

13. MONTÉE EN ROUTE

Vitesse de montée normale	145 à 160 km/h

Manette de gaz	Plein gaz (avec 2500 tr/mn maxi continu)

Commande de mélange 	Plein riche (sauf au-dessus de 5000 ft)

Altimètre	QNH ou 1013

Instruments moteur	Vérifiés

Conservateur de cap	Vérifié

VHF, VOR et GPS	Actualisés comme nécessaire

11

14. CROISIÈRE NORMALE

Puissance	Entre 65 et 75 %

Valeur régime recommandée à 3000 ft	 2500 tr/mn

(Voir tableau page 14 de ce guide ou manuel de vol pour réglages plus précis)

Commande de mélange	Réglée (au-dessus de 3000 ft)

Instruments moteur	Vérifiés

Altimètre	QNH ou 1013

Conservateur de cap	Vérifié

VHF, VOR et GPS	Actualisés comme nécessaire

Suivi carburant à bord	Effectué

15. DESCENTE

Briefing arrivée	Effectué

Bilan carburant à bord	Effectué

Commande de mélange	Enrichie en cours de descente

Vitesse de descente normale	210 à 230 km/h

Manette de gaz	2500 tr/mn

Altimètre	Réglé QNH

VHF, VOR et GPS	Actualisés comme nécessaire

16. APPROCHE DE L’AÉRODROME D’ARRIVEE

Commande de mélange	Plein riche

Équipage et passagers	Attachés

Cabine	Rangée

Message radio 	Effectué

12

17. AVANT ATTERRISSAGE, VENT ARRIÈRE

Phares Roulage et Atterrissage	 ON

Commande de mélange	Relevée, plein riche

Réchauffage carburateur	Selon météo et température sonde

Pompe à essence électrique	ON

Manette de gaz	-----------------Réduction à 1700 tr/mn

Volets	1er cran, « Approche » à 150 km/h

Manette de gaz 	2000 tr/mn environ

Vitesse	140 à 150 km/h

Compensateur de profondeur 	Réglé

Freins	Vérifiés

Message radio	Effectué

18. FINALE

Volets	2 ème cran, « Atterrissage »

Vitesse (hors majoration vent)	120km/h

Pieds	Hors des freins, talons au plancher

Message radio	Effectué

19. APRES ATTERRISSAGE, PISTE DEGAGEE

Message radio	Effectué

Volets	Rentrés

Compensateur de profondeur	Neutre, plage « blanche »

Réchauffage carburateur	Poussé, froid

Pompe à essence électrique	OFF

Transpondeur	Mode STBY

Phare d’atterrissage	OFF

Note : La nécessité d’utiliser en permanence plus de 1000 t/mn lors du roulage sur une surface plane et roulante est signe d’un freinage résiduel. Interrompre immédiatement le roulage (risque d’incendie de train).

13

20. ARRÊT MOTEUR

Frein de parking	Appliqué

Phare de roulage	OFF

Message radio de clôture-	Effectué

Transpondeur	Mode STBY vérifié

Interrupteur général radio	OFF

Manette de gaz	Ralenti

Essai coupure magnétos	Effectué

Manette de gaz	1000 tr/mn

Commande de mélange	Abaissée, étouffoir

Magnétos	OFF, clé enlevée (à placer dans le coffre aéroclub)

Feux de navigation	OFF

Feu anticollision	OFF

Interrupteur alternateur	OFF

Interrupteur batterie	OFF

Heure bloc arrivée	Notée

Volets	2 éme cran, « Atterrissage »

Protections statiques et pitot	Remise en place

INFORMATIONS DIVERSES

- VNE    308 km/h

- VNO    260 km/h

- VA       215 km/h

- VFE     170 km/h

- Vy       145 km/h (meilleur taux de montée, volets rentrés)

- Vx       130 km/h (meilleur angle de montée, volets 1 er cran°)

- Montée normale...160 km/h (réduite à 150 km/h vers 5000 ft)

- Finesse maxi : 145 km/h

- Vent traversier maximal démontré : 22 kt

- Masses maximales décollage et atterrissage : 1000 kg en Cat « N », 910 kg en Cat « U »

14

PERFORMANCES ET RÉGLAGES MOTEUR

(Table Établie à partir du manuel de vol, Section 5 Additif 5)

Atmosphère standard, masse à 1000 kg, réglage optimal du mélange

| Altitude pression (ft) | Temp. Atmosphère standard (C°) | Régime moteur (rpm) | Consommation (l/h) | Vitesse Indiquée (IAS) (km/h) | Vitesse Vraie (TAS) (km/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 11 | 2150 | 22 | 175 | 181 |
|  |  | 2400 | 25 | 204 | 211 |
|  |  | 2500 | 28 | 213 | 220 |
| 3000 | 9 | 2400 | 25 | 205 | 215 |
|  |  | 2500 | 28 | 213 | 224 |
| 4000 | 7 | 2400 | 24 | 204 | 218 |
|  |  | 2500 | 27 | 214 | 228 |
| 5000 | 4 | 2400 | 24 | 203 | 220 |
|  |  | 2500 | 27 | 213 | 231 |
| 6000 | 3 | 2450 | 24 | 203 | 224 |
|  |  | 2500 | 27 | 212 | 234 |
| 7000 | 1 | 2500 | 26 | 211 | 234 |
| 8500 | -2 | 2500 | 26 | 207 | 234 |

Note 1 : Le régime moteur recommandé est surligné en jaune. Le régime maximal est limité à 2500 t/mn cause certification bruit

Note 2 : En cas d’écart entre la température extérieure observée et celle de l’atmosphère standard, les valeurs du tableau pour la consommation et la vitesse vraie doivent être corrigées comme suit (valeurs approchées) :

- Pour une température supérieure de 5°C à celle de l’atmosphère standard, la consommation diminue de 0.3 l et la vitesse vraie augmente de 2 km/h.

- Pour une température inférieure de 5°C à celle de l’atmosphère standard, la consommation augmente de 0.3 l et la vitesse vraie diminue de 2 km/h.

Le réglage du mélange s’effectue en abaissant progressivement la manette de mélange jusqu’à observer une légère diminution de régime, puis en relevant la manette d‘environ 1 cm pour rétablir le régime et un fonctionnement régulier du moteur. Prendre soin de ne pas appauvrir excessivement le mélange afin d’éviter une surchauffe du moteur.

Surveiller quelques minutes après le réglage du mélange que la température d’huile est restée stable ou a légèrement diminuée.

Enrichir toujours le mélange avant d’augmenter la puissance moteur.

15

Explications relatives au codage couleur

des titres des différentes phases de cette check-list

3. VISITE PREVOL EXTÉRIEURE

Guide décrivant les actions et les procédures à effectuer. Cette phase peut être effectuée sans support de la check-list dès que la connaissance de l’avion est suffisante.

9. AVANT DECOLLAGE

Procédures devant être effectuées en totalité

- soit par lecture directe de la check-list (« Read and do » ou pas à pas)

- soit de mémoire, mais confirmées ensuite par une action de contrôle reposant sur la lecture complète de la check-list

17. AVANT ATTERRISSAGE, VENT ARRIÈRE

Procédures devant être connues pour être effectuées de mémoire

========================================

Autres informations relatives à mise en œuvre du

DR400/140B  F-GLDG

Alarmes et annonces audio

Plusieurs équipements sont susceptibles de générer des alertes et des annonces sonores ou vocales.

- L’avertisseur de décrochage, lorsqu’un angle d’attaque élevé est détecté.

- Le transpondeur GTX328, pour signaler un changement d’altitude ou l’expiration d’un décompte de temps.

- Le GPS 695, pour signaler l’affichage d’un message, notifier un rapprochement potentiellement dangereux du sol ou d’un obstacle, ou pour informer du passage en descente des 500 ft au-dessus de l’attitude de l’aérodrome de destination.

- Le système d’information de trafic AT 1, pour alerter d’un rapprochement d’un autre aéronef ou signaler son état de fonctionnement.

Le tableau au verso liste ces diverses alarmes ou annonces.

16

| Système | Type d’audio | Forme et conditions générant l’alerte ou l’annonce - Détails |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Avertisseur de décrochage | Signal sonore | Angle d’attaque proche, ou au-delà, de l’angle de décrochage de l’aile |  |
| Transpondeur GTX 328 | Voix féminine | Leaving altitude | Écart supérieur de 200 ft par rapport à l’altitude sélectée |
|  |  | Timer expired | Expiration du temps inséré dans le chronomètre |
| GPS 695 | Voix masculine | Bip | Annonce de l’affichage d’un nouveau message |
|  |  | Five hundred | Annonce quand l’avion passe en descente les 500 pieds au-dessus de l’aérodrome de destination |
|  |  | Caution terrain (Caution obstacle) | Alerte indiquant que l’avion évolue à une hauteur inférieure à 500 ft dessus du sol avoisinant (ou d’un obstacle) |
|  |  | Caution sink rate | Alerte indiquant que le taux de descente de l’avion va entrainer une évolution à une hauteur inférieure à 500 ft au-dessus du sol (ou d’un obstacle) |
|  |  | Terrain ahead (Obstacle ahead) Pull up » Ou Terrain Terrain (Obstacle Obstacle) Pull up Pull up | Alarme urgente indiquant un risque imminent de collision avec le sol (ou un obstacle) |
|  |  | Sink rate Pull up » | Alarme urgente indiquant que le taux de descente de l’avion entraine un risque imminent de collision avec le sol ou un obstacle |

17

| Information de trafic AT 1 | Voix masculine | « Air Traffic nine » | Annonce de bon fonctionnement lors de la mise sous tension |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bip + « Ten o’clock above glider » | Alerte de trafic avec indication de la direction (en représentation horaire), de l’azimut (bas ou haut) et éventuellement du type (glider, aircraft, helicopter, jet, hand-glider, drone...) |
|  |  | Double biep + « Wootwoot six o’clock below » | Alarme urgente de trafic avec indication de la direction en représentation horaire), de l’azimut (bas ou haut) |
|  |  | « GPS fault » | Annonce d’un défaut du système |

Balise de détresse (ELT)

Ce DR400 est équipé d’une balise de détresse Kannad 406 AF Compact Integra émettant sur les fréquences 121,5 Mhz (plus de 48 h) et 406 Mhz (24 h seulement) :

- Le signal sur 406 Mhz (puissance d'émission 5 W) est une signature numérique d’identification, transmise toutes les 50 s, vers un réseau de satellites COSPAS-SARSAT, permettant d’identifier de manière unique la balise et de déterminer sa position.

- Le signal sur 121,5 Mhz (puissance d'émission 100 mW) est une émission permanente modulée de faible portée, audible sur une VHF aéronautique, qui est utilisable pour guider les secours à proximité et par radiogoniométrie.

La balise est composée de trois éléments distincts :

- Un boitier renforcé, situé côté gauche sur le plancher du fuselage derrière le réservoir d’essence, contenant l’électronique, un GPS, une batterie, un buzzer et un détecteur d’accélération. Ce boitier est accessible par la trappe située sous le fuselage pour des opérations de maintenance.

18

- Une antenne sur le dos du fuselage.

- Un panneau de contrôle dans le bandeau supérieur du tableau de bord.

La balise peut être activée de deux manières :

- Si les contacteurs du boitier et du panneau de contrôle sont sur ARMED (position normale), automatiquement en cas d’accident provoquant une forte décélération longitudinale (5 g ou plus).

- Manuellement, par action du pilote ou d’un passager, à partir du panneau de contrôle, en basculant le contacteur sur ON. Ce mode manuel n’est à utiliser qu’en cas de danger grave et imminent.

Lorsque la balise est active, le pilote est averti par le clignotement du voyant rouge ON sur le panneau de contrôle, par la sonnerie du buzzer du boitier dans le fuselage (inaudible en vol) et par un signal modulé audible sur la fréquence 121.50 Mhz.
Note : Il n’est pas possible de désarmer la balise ou de la mettre hors service sans être au sol et placer l’interrupteur du boitier (dans le fuselage) sur OFF.

Déclenchement non désiré de la balise

Un déclenchement peut se produire à l’insu du pilote ou si diverses précautions d’emploi ne sont pas respectées : vol très turbulent, foudroiement, évolutions sous facteur de charge, fortes vibrations, basculement involontaire du commutateur du panneau de contrôle sur ON ou RESET-TEST lors de la préparation du poste de pilotage, l’embarquement ou le débarquement du pilote ou des passagers. L’émission des signaux de détresse intervient rapidement (50 s au plus) et il est enregistré immédiatement dans le réseau de surveillance COSPAS-SARSAT.

19

En cas de déclenchement non désiré, si le commutateur est en position ON, si le voyant rouge ON s’est illuminé ou clignote, ou si le buzzer sonne :

- Basculer le commutateur en position RESET-TEST pendant 1 à 2 s, puis le relâcher (il se repositionne de lui-même sur ARMED) ;

- Vérifier que clignotement du voyant rouge a cessé et qu’il n’y a plus d’émission sur 121.5 Mhz dans la minute qui suit. Sinon, accédez au boitier dans le fuselage et placer le commutateur sur OFF.

- Informer impérativement et dès que possible l’ARCC de Lyon Mont Verdun par téléphone (Alerte H24 en composant le 191). Précisez le lieu de l’alerte, l’indicatif F-GLDG et sur demande le code d’identification « 15hex » de la balise qui est    9C664936AE9CAB1.

- Le cas échéant, avisez également le service de la circulation aérienne avec lequel vous êtes en contact ou celui de l’aérodrome sur lequel vous êtes posé.

Assistance FFA en cas d’interruption imprévue du vol

En qualité de licencié FFA, vous avez droit à une assistance si vous devez interrompre un voyage aérien à la suite d’une panne ou un accident matériel de l’avion, de mauvaises conditions météo, d’un ennui de santé, du décès ou de l’hospitalisation d’un de vos proches. L’assistance organise et prend en charge : - Pour le pilote et ses passagers, le retour vers Domme en taxi, voiture de location, train ou avion, ainsi que l’hébergement si le retour n'est pas possible immédiatement ; - Le transport d’un pilote afin d'aller rechercher l'avion, et d’un mécanicien si l'interruption du vol est due à une panne de l’avion. Pour déclencher cette assistance, contactez le 08 06 80 28 00 et précisez le numéro de votre licence FFA, à défaut votre nom et prénom.

====================================================================================

Responsables de l’aéroclub du Sarladais pouvant être contactés en cas d’anomalies ou d’événements survenus pendant le vol

- Chef pilote : 06 07 30 73 59 	     - Instructeurs : 06 42 75 36 14, 06 08 54 83 91

- Respons. tech. : 06 30 08 91 59  - Mécaniciens : 06 78 25 90 65, 06 71 22 75 53

20

Guide de procédures  DR400/140B  F-GLDG

Procédures normales

Version V17 Novembre 2024 - Ce document comporte 20 pages